Допустимые габариты

транспортных средств

Допустимые габариты транспортного средства установлены «Правилами движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.2023   № 2060):

Приложение № 1 к Правилам

| Длина | параметры |
| --- | --- |
| Одиночное транспортное средство | 12 метров |
| Прицеп | 12 метров |
| Автопоезд | 20 метров |
| Автобус двухосный | 13,5 метра |
| Автобус с числом осей более 2 | 15 метров |
| Автобус сочлененный | 18,75 метра |
| Длина выступающего за заднюю точку габарита транспортного средства груза | 2 метра |
| Ширина |  |
| Все транспортные средства | 2,6 метра |
| Высота |  |
| Все транспортные средства | 4 метра |

Примечание. Предельно допустимые габариты транспортных средств включают в себя размеры съемных кузовов и тары для грузов, включая контейнеры, а также прицепное оборудование сельскохозяйственной техники.

В соответствии с «Порядком осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств» (утв. приказом Минтранса России от 31.08.2020 № 348) при измерении габаритных параметров не учитываются следующие устройства:

1) при измерении длины транспортного средства: устройства очистки и омывания ветрового стекла, таблички переднего и заднего регистрационных знаков и конструктивные элементы для установки государственных регистрационных знаков, таможенная пломбировка и элементы ее защиты, устройства крепления тента и элементы их защиты, устройства освещения и световой сигнализации, наружные зеркала и другие устройства непрямой обзорности, вспомогательные средства наблюдения, устройства забора воздуха во впускную систему двигателя внутреннего сгорания, стопорные устройства для демонтируемых кузовов, подножки и поручни, эластичные буферные устройства или аналогичное оборудование, подъемные платформы, рампы и аналогичное оборудование в положении для движения, не увеличивающие габаритные размеры более чем на 300 мм при условии, что грузоподъемность транспортного средства не увеличена, сцепные и буксирные устройства транспортных средств, трубы выпускной системы, съемные спойлеры, наружные солнцезащитные козырьки;

2) при измерении ширины транспортного средства: таможенная пломбировка и элементы ее защиты, устройства крепления тента и элементы их защиты, устройства контроля давления в шинах, выступающие гибкие части системы защиты от разбрызгивания из-под колес, наружные зеркала и другие устройства непрямой обзорности, вспомогательные средства наблюдения, убирающиеся подножки, устройства освещения и световой сигнализации, деформирующаяся часть боковых стенок шин непосредственно над точкой соприкосновения с поверхностью, навесное оборудование транспортных средств, выполняющих работы при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог (плужно-щеточное оборудование (плуг, щетка), навесная косилка, манипулятор, рейка навесная для мытья покрытия, мойка шумоизоляционного экрана, ковш навесной, передний и боковой отвалы, шнекороторы, мульчеры, мусоропылесборники);

3) при измерении высоты транспортного средства: антенны.

Статьей 12.21.1 «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» КоАП РФ за превышение допустимых габаритных параметров предусмотрены следующие штрафы:

| Крупногабаритное ТС, при наличии специального разрешения, с превышением | Крупногабаритное ТС, без специального разрешения, с превышением | Влечет наложение административного штрафа на собственника (владельца) ТС |
| --- | --- | --- |
| Не более 10 сантиметров | Не более 10 сантиметров | 150 тыс. руб. |
| Более 10 см, но не более 20 см | Более 10 см, но не более 20 см | 300 тыс. руб. |
| Более 20 см, но не более 50 см | Более 20 см, но не более 50 см | 400 тыс. руб. |
| Более 50 см | Более 50 см | 600 тыс. руб. |